KONSTRUKCJA

CZĘŚĆ  OPISOWA

1.          Ekspertyza stanu technicznego budynku  str.

2.          Opis techniczny  str.

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

K1 	Rzut klatki schodowej „A” parter  - stan istniejący  str.

K2	Rzut klatki schodowej „A” parter  – projekt str.

K3	Przekrój i zbrojenie schodów  klatki schod.”A” – projekt str.

K4	Rzut klatki schodowej „A” II piętro - stan istniejący  str

K5	Przekroje klatki schodowej „A”  - stan istniejący  str

K6	Rzut klatki schodowej „B” II piętro - stan istniejący  str

K7	Przekroje klatki schodowej „B”  - stan istniejący  str

K8	Rzut klatki schodowej „A” II piętro - projekt  str

K9	Przekroje klatki schodowej „A”  - projekt  str

K10	Rzut klatki schodowej „B” II piętro - projekt  str

K11	Przekroje klatki schodowej „B”  - projekt  str

K12	Szczegóły połączenia i osadzenia belek stalowych na ścianach.

- EKSPERTYZA  BUDOWLANA STANU TECHNICZNEGO CZĘŚCI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD W BYTOMIU PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 98

  - PRZEDMIOT  OPRACOWANIA.

Przedmiotem  opracowania jest ekspertyza części budynku administracyjnego, ze względu na projektowaną przebudowę parteru mającą poprawić układ funkcjonalny obiektu.

  - PODSTAWA   OPRACOWANIA.

Ekspertyza wykonana została na zlecenie Inwestora.

Do jej wykonania wykorzystano informacje Inwestora na temat remontów i technologii wznoszenia budynku.

Na miejscu wykonano niezbędne odkrywki.

  - CEL WYKONANIA  OPRACOWANIA.

Celem niniejszej ekspertyzy jest zbadanie stanu technicznego części budynku administracyjnego, a szczególnie stropu nad przebudowywaną częścią parteru, ścian zewnętrznych, wewnętrznych, murowanych trzonów kominowych i instalacyjnych. Ekspertyza ma za zadanie ocenić możliwość częściowych wyburzeń ścian, skucia części stopni schodów wewnętrznych na poziomie parteru.

  - OPIS BUDYNKU.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem biurowym, trzy kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Zrealizowano go w technologii mieszanej -  szkielet żelbetowy w układzie słupowo-ryglowym uzupełniony ścianami murowanymi.

Stropy to płyty prefabrykowane, montowane w układzie poprzecznym na ryglach – podciągach. Schody wewnętrzne żelbetowe. Stropodach płaski kryty papą. Budynek przylega do parterowej hali pełniącej funkcję obiektu usługowo – ekspozycyjnego. Budynek administracyjny oddzielony jest od hali ścianą oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120.

Budynek jest ogrzewany z sieci ciepłowniczej poprzez węzeł z cieplny.

  - OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Ściany  zewnętrzne  -  warstwowe murowane – licówka z cegły klinkierowej  - stan  techniczny ścian dobry.

Stropy – z płyt prefabrykowanych kanałowych  - stan  techniczny dobry

Stropodach -  brak zacieków, pęknięć, ugięć - stan  techniczny dobry,

Wentylacja - wentylacja grawitacyjna, poddawana okresowym przeglądom kominiarskim.

Stolarka okienna -  PCV – stan techniczny dobry – do częściowej wymiany ze względu na przebudowę – zgodnie z częścią rysunkową projektu architektonicznego.

Stolarka drzwiowa – drewniana, przeszklona w ramach stalowych – stan techniczny dobry.

Luksfery – stan techniczny dobry – ze względu na ich projektowaną likwidację, projekt zakłada częściowe podmurowanie otworów pod nową stolarkę. Nie zwiększy to w sposób znaczący obciążeń, a zatem jest możliwe do wykonania.

W trakcie przeprowadzonej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności:

a/  elementów budynku i instalacji narażonych na  szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych występujących podczas używania obiektu,

b/  instalacji  urządzeń  służących  ochronie  środowiska,

c/  przewodów  kominowych: dymowych, spalinowych  i  wentylacyjnych.

NIE  STWIERDZONO  USZKODZEŃ  ORAZ  BRAKÓW  W  STANIE  TECHNICZNYM, STANY  GRANICZNE  NOŚNOŚCI I UŻYTKOWANIA UWAŻA  SIĘ  ZA  NIEPRZEKROCZONE.

W  konstrukcji  budynku  nie  wystąpiły :

1/  lokalne  uszkodzenia,  w  tym  również  rysy,  które  mogłyby  ujemnie  wpływać  na przydatność  użytkową, trwałość  i  wygląd  konstrukcji, jej  części, a  także  przyległych  do  niej  niekonstrukcyjnych  części budynku.

2/   odkształcenia  ujemnie  wpływające  na  wygląd  konstrukcji i  jej  przydatność  użytkową

3/  drgania  dokuczliwe  dla  ludzi  lub  powodujące  odkształcenia  budynku, a  także ograniczenia  jego  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem.

Stan  podłoża  gruntowego:

1/   w  okresie  przeprowadzonej  kontroli  - nie stwierdzono zawilgocenia ścian, grzybów czy pleśni,

Obiekt odpowiada warunkom konstrukcyjno – budowlanym jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz nadaje się do użytkowania w całości.

Przebudowa części parteru dotyczy wyburzenia ścian działowych, a zatem przy układzie konstrukcyjnym budynku słupowo – ryglowym nie wpłynie na statykę budynku i nie wpłynie na zwiększenie obciążeń.

Docieplenie stropodachu, stropu również nie wpłynie znacząco na zwiększenie obciążeń.

NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH OGLĘDZIN I BADAŃ MAKROSKOPOWYCH STWIERDZAM, ŻE STAN TECHNICZNY BUDYNKU JEST DOBRY, STANY GRANICZNE NOŚNOŚCI I UŻYTKOWANIA NIE ZOSTAŁY PRZEKROCZONE I NADAJE SIE ON DO PRZEBUDOWY I REMONTU.

- OPIS TECHNICZNY

Przebudowa części parteru budynku administracyjnego ma poprawić układ funkcjonalny pomieszczeń. Aby spełnić wymagania Inwestora zaproponowano likwidację części ścianek działowych, wykonanie nowych z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym i z płyty wiórowej laminowanej obustronnie żywicą melaminową w przypadku ścianek wydzielających kabiny ustępowe.

### Ze względu na konieczność wydzielenia osobnych stref pożarowych, przebudowywaną część parteru oddzielono od klatki schodowej ścianką p.poż. oraz przebudowano część schodów . Klatkę schodową (A i B) zabezpieczono montując w stropodachu  klapę oddymiającą.

### 2.1. PRZEBUDOWA SCHODÓW.

### W chwili obecnej schody wejściowe na I piętro podzielone są na trzy biegi: pierwszy trzystopniowy prowadzący na spocznik, drugi 7 stopniowy prowadzący na półpiętro i trzeci 7 stopniowy prowadzący na I piętro.

### W wyniku przebudowy powstaną dwa biegi prowadzące na I piętro. Pierwszy 10 stopniowy i drugi b.z. ( 7 stopniowy). W tym celu należy skuć pierwsze trzy stopnie razem ze spocznikiem, następnie na podkładzie betonowym, który stanowić będzie „szalunek tracony”, ułożyć zbrojenie w kierunku podłużnym Ø12 co 12 cm (zbrojenie dodatkowo zakotwić w posadzce betonowej i w istniejącym biegu za pomocą żywicy epoksydowej) oraz w kierunku poprzecznym Ø8 co 20 cm. Wykonać szalunek stopni i betonować – beton B25 (rys. nr K3).

### 2.2. KLAPA ODDYMIAJĄCA.

Ze względu na wydzielenie klatek schodowych jako oddzielnych stref pożarowych, zaprojektowano w tym celu klapy oddymiające o pow. 1,20 m x 1,20 m.

Kalpy należy wykonać w stropodachu. Ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek założono następujące warstwy konstrukcyjne: płyta stropowa – kanałowa szerokości 1,20 m, warstwa spadkowa ze żwirobetonu, pokrycie.

Kolejność robót przy wykonaniu otworów w stropodachu pod klapy oddymiające:

- wykonanie otworów w ścianach poprzecznych pod projektowane oparcie belek stalowych,

- wykonanie poduszek betonowych w otworach j.w.,

- osadzenie marek stalowych,

- montaż belek stalowych HEB140 – zgodnie z częścią rysunkową,

- wykonanie otworu we wszystkich warstwach stropodachu pod projektowaną klapę dymową,

- obmurowanie ścianek cegłą pełną grub. 12 cm wykonanego otworu w stropodachu,

- owinięcie siatką Rabitza stalowych belek i otynkowanie,

- montaż klapy.

SCHEMAT BELKI NR1

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15)

Schemat statyczny:

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  HE 140 B

Av = 9,80 cm2,  m = 33,7 kg/m

Jx = 1510 cm4,  Jy = 550 cm4,  J = 22480 cm6,  J = 20,1 cm4,  Wx = 216 cm3

Stal:    St3

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,069)		MR = 49,66 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 122,21 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 1,92 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 0,963

Moment maksymalny  Mmax = 4,56 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,095  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 6,67 kN

(53)       Vmax / VR = 0,055  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 6,67 kN   <   Vo = 0,6·VR = 73,32 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 1,32 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 0,99 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 2640 / 350 = 7,54 mm

fk,max = 0,99 mm  <   fgr = 7,54 mm     (13,1%)

SCHEMAT BELKI NR2

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15)

Schemat statyczny:

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  HE 140 B

Av = 9,80 cm2,  m = 33,7 kg/m

Jx = 1510 cm4,  Jy = 550 cm4,  J = 22480 cm6,  J = 20,1 cm4,  Wx = 216 cm3

Stal:    St3

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,069)		MR = 49,66 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 122,21 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0,60 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 0,997

Moment maksymalny  Mmax = 2,07 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,042  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 6,89 kN

(53)       Vmax / VR = 0,056  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 6,89 kN   <   Vo = 0,6·VR = 73,32 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,60 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 0,09 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1200 / 350 = 3,43 mm

fk,max = 0,09 mm  <   fgr = 3,43 mm     (2,5%)